ESTIMACIÓN ESPACIAL DEL VALOR CATASTRAL DEL SUELO URBANO

Rafael Cano Guervós

Jorge Chica Olmo

José A. Hermoso Gutiérrez

Dpto. Economía Aplicada

Universidad de Granada

INTRODUCCIÓN

El objetivo de este artículo es presentar los principales resultados obtenidos en la aplicación de la teoría de las variables regionalizadas (TVR) y del estimador espacial de Krigeaje, para la estimación del valor catastral del suelo urbano. Como es sabido, el valor del suelo urbano presenta generalmente autocorrelación espacial, usualmente a pequeña escala y, a veces, también a gran escala (Chica Olmo, 1994). La autocorrelación se debe a la dependencia entre el valor del suelo urbano y su localización espacial relativa. Ello provoca la interdependencia de los valores entre localizaciones próximas, es decir, la dependencia a pequeña escala espacial, al ejercer influencia sobre dichas localizaciones los factores microlocalizativos (Derycke, 1983). Pero también ejercen influencia sobre el valor del suelo los factores macrolocalizativos. La influencia de los factores macrolocalizativos provoca que la media del valor del suelo urbano vaya cambiando sobre el plano de la ciudad, apareciendo así la autocorrelación a gran escala, fenómeno conocido como tendencia o deriva espacial. La presencia de autocorrelación espacial en la variable valor del suelo urbano permite su consideración como variable regionalizada, quedando así justificada la aplicación de la TVR y del método del Krigeaje, como herramientas para analizar la estructura de variabilidad y para llevar a cabo la estimación del valor catastral del suelo urbano.

LA VALORACIÓN CATASTRAL DE BIENES INMUEBLES

En la aplicación desarrollada más adelante se trabaja con una muestra de viviendas colectivas (pisos) del mercado secundario, por lo que nos vamos a centrar en la valoración de este tipo de inmuebles. La metodología de valoración catastral es un procedimiento concreto y sumamente reglado, basado en unos criterios normativos previamente establecidos y homogéneos, que se encaminan a la evaluación separada del suelo y de la edificación (método aditivo). El método de valoración del suelo es el residual y el método de valoración de la construcción es el del coste de reemplazamiento corregido por la depreciación (denominado coste de reposición). El valor catastral del inmueble se obtiene como la suma de los valores del suelo y de la edificación, suma que es corregida en el caso de que exista depreciación funcional, económica o motivada por causas urbanísticas o legales. Para calcular el valor del suelo se deben tener en cuenta las circunstancias urbanísticas que le afecten, es decir, aquellas circunstancias que determinan su aprovechamiento urbanístico, como son, fundamentalmente, las condiciones de uso y volumen permitidas por el planeamiento urbanístico, así como las circunstancias intrínsecas de la parcela que puedan afectar a su valor. El valor del suelo se identifica con el valor de repercusión (en pts/m2 de construcción), es decir, aquella parte del valor del inmueble que puede atribuirse a la localización del mismo. Como hemos dicho, el valor del suelo es obtenido por el método residual: se estima el valor del suelo (determinado el valor en venta del inmueble por el método de comparación según mercado), deduciéndose del valor en venta los costes de construcción, así como todo tipo de gastos o beneficios, obteniendo el valor del suelo como resto o residuo. En una situación normal, se estima empíricamente que el conjunto de gastos y beneficios tipo de la promoción supone alrededor del 29% del valor del suelo más el de la construcción, lo cual da lugar a la ecuación clásica de la valoración catastral:

VV = 1'4(VR + VC)        ó        VR = 0'71VV - VC

En la normativa de 1989 se redefine de esta otra forma:

1

donde: FL = Factor de localización, utilizado para introducir las diferencias de valor que se detecten entre productos inmobiliarios, a pesar de que sean análogos por su ubicación y características constructivas. Por su parte, para el cálculo del valor de las construcciones, VC, se deben tomar en consideración las condiciones urbanístico-edificatorias, su carácter histórico-artístico, su uso o destino, la calidad, antigüedad y grado de conservación de las mismas, así como cualquier otro factor que puede incidir en el valor de las construcciones. En la práctica catastral, VR y VC son los valores de repercusión del suelo y de la construcción recogidos en la Ponencia de Valores. La particularización del valor del suelo y de la construcción para tasar cada inmueble en concreto, se consigue mediante la aplicación de una cascada de coeficientes sobre unos módulos básicos de repercusión del suelo y de la construcción.

El valor de repercusión del suelo obtenido mediante la aplicación de la normativa catastral, sobre el que posteriormente se va a llevar a cabo el proceso de inferencia espacial, es el resultante de aplicar sobre el módulo básico de repercusión del suelo todos los coeficientes que afectan al mismo, y, además, incrementado por el factor 1'4, es decir, S×1'4 .

METODOLOGÍA PARA LA ESTIMACIÓN ESPACIAL DEL VALOR CATASTRAL DEL SUELO URBANO

Llamemos S(x) al valor catastral de repercusión del suelo en la localización x, siendo x el vector de coordenadas cartesianas (x, y), que determinan la localización espacial de la vivienda. En el modelo aquí planteado se van a utilizar los valores del suelo transformados mediante logaritmos neperianos de tal forma que se asegura la obtención de estimaciones positivas.

El método del Krigeaje residual iterativo (KRI), aplicable cuando la VR presenta deriva, parte de la siguiente descomposición de ln S(x)=Z(x):

Ec.(1)

u(x) representa la perturbación aleatoria, con E[u(x)] = 0, varianza constante Var[u(x)] = V, Cov[u(xi), u(xj)] = Vij con i ¹ j. Se considera una función aleatoria estacionaria de orden 2, a través de la cual se recoge la variabilidad local del logaritmo de valor del suelo, por lo que se supone que presenta correlación a pequeña escala espacial.

m(x) es la media no constante o deriva del logaritmo del valor del suelo, representativa de la tendencia a gran escala espacial. Se considera no estocástica, y, en caso de que sea suficientemente regular, podría ser modelizada a través de un polinomio de orden K .

ar son coeficientes desconocidos, parámetros del modelo de regresión.

fr son monomios cualesquiera, desconocidos y linealmente independientes, de grado igual o inferior a K; los monomios fr son de la forma xp yq, con 0 £ p + q £ K.

La presencia de autocorrelación espacial en las perturbaciones aconseja la estimación de los coeficientes del polinomio de deriva mediante MCG, con el fin de que las estimaciones sean eficientes. Así, la estimación MCG del logaritmo del valor del suelo, para la vivienda localizada en x0, conocidas sus coordenadas, vendría dada por:

Ec. (2)

F0' = (1, f02, f03, ..., f0T) es el vector que recoge los valores de los monomios fr(x0), obtenidos mediante las coordenadas de la vivienda localizada en x0.

3 es el vector de las estimaciones MCG de los coeficientes ar.

4 es el residuo mínimo cuadrático generalizado en x0, desconocido, al serlo también ln S(x0)=Z(x0).

Teniendo en cuenta que lo que interesa es estimar el valor de repercusión del suelo y que  es desconocido, sustituiremos éste último por su estimador:

Ec. (3)

Sk(x0) es el estimador de KRI del valor de repercusión del suelo.

uk(x0) es el estimador de KRI del residuo MCG en x0,5.

Ec. (4)

nk es el número de viviendas más próximas a x0, utilizadas en la estimación.

6 son los residuos MCG, obtenidos a partir de una muestra de valores de repercusión del suelo S(xi), mediante la diferencia entre su logaritmo y la estimación MCG de la deriva en la localización xi.

li son los pesos de Krigeaje, que se obtienen resolviendo el sistema de ecuaciones del KRI:

Ec. (5)

7 es el valor del variograma de los residuos MCG entre los puntos experimentales xi y xj. 8.

Dado que la matriz de covarianzas de las perturbaciones es desconocida generalmente, también lo es la función variograma. La estimación de la matriz de covarianzas, se lleva a cabo mediante un proceso bietápico iterativo:

1ª etapa: si Z no es estacionaria, se debe determinar el orden del polinomio de deriva, para lo cual se va incrementando el mismo, hasta que el variograma residual sea isótropo y estacionario. En esta etapa, los residuos se obtienen aplicando mínimos cuadrados ordinarios (MCO).

2ª etapa: si Z es estacionaria o, no siéndolo, ya se ha determinado el orden de la deriva, se puede estimar V a través de su relación con el variograma (Chica Olmo, 1995). Tras estimar V, se obtiene una primera estimación MCG del vector de coeficientes, b, y de los residuos, u; a partir de éstos se calcula un nuevo variograma residual y nuevas estimaciones de b y de u. Este proceso iterativo finaliza cuando los valores del variograma y de los coeficientes se estabilizan (Neuman y Jacobson, 1984).

Ilustración 1. Valor catastral de repercución del suelo, en las viviendas de la muestra.

APLICACIÓN.

La aplicación se ha realizado sobre una muestra de 298 viviendas, localizadas sobre el plano de la ciudad, para cada una de las cuales se ha calculado el valor catastral de repercusión del suelo S(x) (Ilustración 1). El estudio de la estructura de variabilidad de ln S(X), a través del variograma (Ilustración 2) muestra la presencia de autocorrelación espacial, pero, también la existencia de deriva, como se deduce del crecimiento del variograma por encima de la varianza experimental de los datos. El modelo de regresión polinómica que consigue la estacionariedad e isotropía del variograma de los residuos MCO, es de orden 2, luego se trata de un caso de deriva cuadrática. Llama particularmente la atención el alto grado de ajuste conseguido con el polinomio de deriva (R2aj= 0'7067), lo cual puede deberse    a que el procedimiento catastral está diseñado para ser aplicado de forma masiva, y el principio de equidad fiscal es determinante. Por eso es lógica la existencia de un patrón o esquema general de valores (recogido por la deriva), que marque en gran medida la valoración final, aunque ésta, además, venga matizada por factores microlocalizativos. El modelo de regresión MCO se utiliza exclusivamente para la detección del tipo de deriva, y los residuos MCO para verificar el filtrado de la deriva, ya que en la estimación espacial se van a utilizar como materia prima los residuos MCG, cuya estimación es eficiente. Tras dos iteraciones, aplicando MCG, el variograma residual converge a una forma estable, coincidiendo prácticamente los variogramas de las dos iteraciones, razón por la cual sólo se ha representado el obtenido en la primera iteración. El modelo de variograma ajustado ha sido el esférico, con efecto pepita C0=0'053, meseta C=0'078 y alcance a=323'469 metros (Ilustración 2). El alcance es la distancia que marca el rango de influencia de los factores microlocalizativos; a partir de esa distancia la variable tiene un comportamiento aleatorio, al haberse eliminado previamente la influencia de la variabilidad a gran escala espacial, mediante el filtrado de la deriva. El efecto pepita implica que el 60% de la variabilidad de los residuos, para pequeñas distancias (inferiores al alcance), viene explicada por su componente estructural de autocorrelación, mientras que el 40% restante se debe a la componente aleatoria que hay en los residuos. Del modelo de regresión polinómica estimado por MCG (Ec.5) se deduce que la dirección con mayor influencia en la formación de la deriva es la noroeste-sureste, paralela al eje X, a lo cual no es ajena la forma alargada de la ciudad en esta dirección.

Ilustración 2. Variograma del log. valor catastral (izq) y de los residuos (dch).

A partir de los residuos MCG de las viviendas de la muestra, y teniendo en cuenta la estructura de autocorrelación espacial de los mismos, puesta de manifiesto a través del variograma ajustado, se puede realizar la estimación de los residuos en cualquier punto del plano en el que se esté interesado, mediante el método del Krigeaje. Se ha llevado a cabo el proceso de estimación espacial sobre los 359 nudos de una malla cuadrada de 200 metros de lado, situada dentro del perímetro de la ciudad, utilizando las 24 viviendas (como máximo) más próximas al punto donde se desea estimar. Tras la estimación espacial del residuo, se suma a éste la estimación MCG de la deriva, obteniendo el logaritmo del valor del suelo. Finalmente, la estimación por KRI del valor catastral de repercusión se obtiene mediante el antilogaritmo de :

0=1'4606648949 + 0'0011515244xi - 1'566×10-7xi2 - 9'72×10-8yi2 + 9'90×10-8xiyi +uk(x0)    Ec.(5)

(4'8471)              (7'9810)                      (-10'8994)                  (-6'7679)                (5'3749)                t-Student

De esta forma, partiendo de una muestra de viviendas, se estima el valor catastral de repercusión del suelo para el conjunto de la ciudad (Ilustración 3). De la Ilustración 3 se puede destacar la existencia de un amplio macizo de valores, que ocupa la parte central de la ciudad (circundado por las isolíneas de 40.000-50.000 pts/m2), dentro del cual existen varios máximos o picos, lo cual es una manifestación de la estructura multicéntrica de los valores del suelo en la ciudad. Los valores del suelo disminuyen paulatinamente en dirección sur y,    fuertemente, alcanzando el mínimo, en la zona norte de la capital.

A continuación se ha realizado la validación cruzada que permite medir el error cometido en la estimación espacial. La media de la diferencia entre el valor catastral de repercusión del suelo estimado por KRI, para cada vivienda muestral, y el valor real,    es de -1165 pts, cifra que representa sólo el 3% del valor real medio. No se detectan zonas en las que sistemáticamente se estén produciendo sub o sobreestimaciones, sino que las diferencias se distribuyen de forma aleatoria en el plano. Los mayores errores se cometen en aquellas zonas donde escasean las viviendas muestrales, que, en general, están localizadas en la periferia de la ciudad. En este estudio no podemos detallar más los resultados, pero hemos de hacer constar que del análisis de los estadísticos del la validación cruzada se desprende que la estimación ha sido muy satisfactoria.

CONCLUSIONES

La metodología expuesta engarza el KRI con el procedimiento de valoración catastral del suelo, permitiendo, tanto la estimación masiva como la individualizada de los inmuebles en los que se tenga interés. En los valores catastrales del suelo se detecta una fuerte influencia de los factores macrolocalizativos, que se manifiesta en el importante peso que tiene la deriva, lo cual concuerda con los procedimientos y con los fines de la valoración catastral.

Ilustración 3. Isolíneas del valor catastral de repercusión del suelo, estimado por KRI.

BIBLIOGRAFÍA

Cano Guervós, R. A. (1997): Adecuación y Aplicación de Técnicas Cuantitativas al Análisis del Valor de la Vivienda. Tesis Doctoral, sin editar, Universidad de Granada.

Cano Guervós, R. A.; Chica Olmo, J. M.; Hermoso Gutiérrez, J. A. (1995): Análisis de la tendencia espacial del valor del suelo urbano a partir de la valoración catastral. Actas de la IX Reunión de la Asociación Científico Europea de Economía Aplicada (ASEPELT-España), vol. V, 33-43.

Chica Olmo, J. M. (1994): Teoría de las Variables Regionalizadas. Aplicación en Economía Espacial y Valoración Inmobiliaria. Biblioteca de Económicas y Empresariales. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Granada.

Chica Olmo, J. M. (1995): Spatial estimation of housing prices and locational rents. Urban Studies, 32, 8, 1331-1344.

Derycke, P. H. (1983): Economía y Planificación Urbana. Instituto de Estudios de Administración Local, Madrid.

Neuman, S. P.; Jacobson, E. A. (1984): Analysis of non-intrinsic spatial variability by residual Kriging with application to regional groundwater levels. Mathematical Geology, 16, 499-521.

Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria (1990): Normas Reguladoras del Catastro. Subdirección Genereal de Estudios y Estadística. MEH. Madrid.

En estas líneas sólo vamos a hacer referencia a los fundamentos que inspiran esta metodología de valoración.

La muestra de viviendas sobre la que se ha desarrollado la aplicación se tomó en 1991, por lo que la normativa aplicable para la estimación de los valores catastrales de los inmuebles de naturaleza urbana se halla contenida, en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, y en la Orden Ministerial de 28 de diciembre de 1989, por la que se aprueban las normas técnicas de valoración catastral y el cuadro-marco de valores del suelo y de las construcciones. La Ponencia de Valores del Término Municipal de Granada, realizada en 1990 y que no llegó a entrar en vigor, de la cual se han extraído los datos para llevar a cabo la valoración del suelo, se confeccionó de acuerdo con esta normativa.

Dichos módulos, vienen dados en pts/m2 construido, siendo aplicables sobre todas las viviendas contenidas en el término municipal, cuando éste coincide con un área económica homogénea.

De esta forma el valor del suelo incluye también la proporción de beneficios y gastos del promotor, evitando así la realización de hipótesis (siempre simplificadoras y con un alto grado de subjetividad) sobre la cuantía de ambos aspectos. Por otro lado, también esta magnitud (S×1'4) es más equiparable al valor de repercusión del suelo afectado por el coeficiente de mercado, obtenido a partir de las tasaciones hipotecarias.

En este apartado se presenta un resumen de la metodología aplicada por Cano Guervós (1997) y Chica Olmo (1994)

La modelización polinómica del comportamiento espacial de un fenómeno se encuadra en el análisis de superficies de tendencia. En la determinación del polinomio de deriva se plantean diversos problemas sobre su orden y la significación de los coeficientes, que deben ser considerados con precaución (véase Cano Guervós, 1997).

Para la detección y determinación del tipo de deriva, en un primer acercamiento pueden utilizarse varios procedimientos gráficos (Cano Guervós, R. A.; Chica Olmo, J. M.; Hermoso Gutiérrez, J. A., 1995). En el artículo reseñado pueden también consultarse más detalles sobre el modelo de deriva ajustado.

En cada iteración se ajusta un modelo de variograma. A partir de cada uno de ellos se obtiene una estimación de la matriz de covarianzas de las perturbaciones, que es utilizada en la siguiente iteración para obtener unos nuevos residuos.